# 养鱼氧气泵哪个品牌好

家里养了几条鱼但是不知道选什么品牌的氧气泵比较好，没关系，小编整理了一些相关的养鱼氧气泵哪个品牌好的资料，参考一下吧~

## 养鱼氧气泵哪个品牌好

1.森森SUNSUN

2.伊罕EHEIM

3.憨憨乐园

## 养鱼氧气泵怎么使用

相信很多鱼友关于鱼缸到底用不用氧气泵会有所纠结，或者氧气泵要不要24小时开也有疑问... 任何生物生存都需要氧气，没有氧气就没有生命，热带鱼生存同样离不开氧气。鱼生存所需要的氧气，是通过鱼鳃部的微

血管吸收水中的溶解氧气来得到的，再通过血液循环系统带到与提个部分，排出的二氧化碳也是通过其鳃部的微血管进行的。

水中溶解氧的多少直接影响鱼生长的好坏，因此要保证水中有足够的溶解氧。水中的溶解氧除靠兑水和换水获取外，也可以利用水中水草进行光合作用产生氧气。

理论上讲，每公升水可养1cm的鱼，也就不需要在正常气候下充氧。小型鱼缸的尺寸比较小，所以由于空间的限制不会养太多的鱼，因而一般不用去考虑浴缸内含氧量的问题，也就是说一般小型鱼缸氧气泵是不需要的，只要放养的鱼类不是太多，

搞好过滤器系统即可，水的流动可起到一定的增氧作用。但若在气压低的天气，比如梅雨天溶氧量不足的情况下，就需充氧，以防鱼儿窒息而死。那么氧气泵的作用有哪些呢？

1、可以增加水中的溶解氧量，把氧气输送到每一个角落，避免因氧气不足而对鱼类产生危害。特别是对海水水族箱和未栽种水草的水体更为重要。

2、通过充气使水中气压增加，并使水体产生波动，以达到清除溶解于水中的二氧化碳、硫化氢等有害气体的目的，起到净化水质的作用。

3、充气可使水体产生流动，避免水族箱内上下水温不一致的现象。在冬季使用温度调节器时，水的对流作用使热能均匀地分散开。

4、由于水中氧气的增加，使好氧细菌的活动加剧，从而加速了水中有害物质的分解，改善水体环境。

5、由于气泵输入的气体形成气泡从排气嘴喷出，由水箱下层向上飘浮，增强水族箱的动感，提高了水族箱的观赏价值。

氧气泵工作原理介绍和降噪小窍门

先介绍下直流电机的氧气泵处理方法

一般的小气泵的原理是直流电机带一个曲轴，曲轴带动连杆及活塞做直线往复运动。

所谓的活塞就是圆弧型橡胶碗+单向阀片组成的一个泵头，而出气量的大小是依靠电机的转速控制的，因为电机带动的曲轴没有配重，这样转动起来就会有一定的抖动，好的气泵解决了2个问题，配重+隔震。

配重是为了让偏心的曲轴转动起来时不会产生爆震的现象，隔震的目的是避免电机+曲轴产生的爆震传递到外界去，好的泵还在电机和外壳之间增加了隔震垫或隔震胶，在外壳上面镶嵌的3-4个橡胶支脚的橡胶也是非常松软有弹性的，减震效果很好。

那为什么用一段时间会噪音变大呢？

主要有2个原因：

1是电机曲轴与连杆连接的部位磨损，产生了间隙，就会有噪音出来，此问题可以拆开来将此部位涂少量离机脂润滑油即可（40#左右的，固态）；

2、是电机与外壳之间的固定可能松动，或隔震胶变硬，氧气泵如果长时间不间断的工作，会产生热量，热量会加速隔震胶的变硬，此问题可在电机与外壳之间打一层透明的玻璃胶，一定要12小时后，放可使用，不然效果不好。