# 围墙工程竣工验收报告

## 围墙工程竣工验收报告

***地块

围墙竣工质量评估报告

一、工程概况

xx地块由1号房至4号房、垃圾房、配套公建房、地下车库、门卫、围墙、1号中间站和2号终端站，共11个单位工程组成，总建筑面积882㎡。

围墙总长580m，宽0.37m，高度2.2m。

围墙基础形式为柱下条形基础。基础为C20混凝土,垫层为C10素混凝土，100mm厚，基础墙体采用MU10混凝土实心砖，Mb10水泥砂浆砌筑。

本围墙工程在±0.00以上主体结构采用MU10混凝土多孔砖，Mb7.5水泥砂浆的配筋砌体，柱顶设钢筋混凝土压顶。

墙面：20mm厚RP5.0混合砂浆分两次打底，水性涂料涂饰。

智能建筑：本围墙智能建筑工程包括安全防范系统。

围墙于2013年7月6日开始施工，2014年7月15日竣工。

二、评估依据

1．施工图设计文件、施工承包合同等工程项目文件。

2．《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）等施工质量验收标准以及相关工程建设标准（图集）。

3．国家和上海市建设工程质量管理文件。

三、监控情况

1.在工程项目开工前进行图纸会审，审查施工单位资格，审查施工单位质量管理体系、施工质量控制和检验制度，审查施工组织设计（方案），符合要求后同意开始施工。

2.审查工程质量检测机构资格，审查进场材料、构配件和设备的质保资料，按规定进行外观质量检查，有复试要求的材料、构配件和设备进行见证取样复试，符合要求后同意投入使用并检查其使用情况。

3.运用巡视、旁站、平行检验等方法进行工程质量监控。及时进行隐蔽工程验收、检验批验收，严格做到上道工序验收合格后同意下道工序施工。

4.按照规定做好现场实体检验、现场检测的见证。

5.施工过程中发现的质量问题，要求施工单位及时整改，把质量问题解决在施工过程中。

四、质量评估

(一)地基与基础

1.土方工程

(1)土方开挖。土方开挖的灰线、轴线、标高符合设计要求。土方开挖的顺序、方法与施工方案一致。土方开挖后，经勘察、设计和监理共同验收，基底土质、标高符合设计要求，允许偏差符合质量验收规范的规定。

(2)土方回填。回填土料、含水量、分层厚度、压实系数符合设计要求，允许偏差符合质量验收规范的规定。

2.混凝土基础

(1)模板。模板安装。模板施工按施工方案进行。模板安装的轴线位置、截面尺寸、标高及各项允许偏差符合设计要求和施工质量验收规范的规定。

模板拆除。侧模拆除时构件表面及棱角不受损伤。

(2)钢筋。钢筋的品种、级别、牌号等均符合设计要求和现行国家有关标准的规定。钢筋表面清洁，无颗粒状或片状老锈。纵向受力钢筋的连接方式符合设计要求和现行国家有关标准的规定。钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置、构造要求及绑扎质量均符合设计要求和质量验收规范的规定。

(3)混凝土。采用商品混凝土，混凝土有备案证，配合比由供应商提供，现场按规定测试坍落度，坍落度符合混凝土配比要求。混凝土按规定取样，留置标准养护试件和同条件养护试件，结构构件的混凝土强度按现行国家标准GB/T50107-2010规定分批检验评定，混凝土强度等级符合设计要求。混凝土浇筑完毕后，按施工技术方案及时采取有效的养护措施。

(4)现浇结构。现浇结构的外观质量无影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。现浇结构和混凝土设备基础拆模后，允许偏差符合质量验收规范的规定。对已经出现的外观一般缺陷，已由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

3.砌体基础

配筋砌体。钢筋的品种、规格、数量和设置部位符合设计要求。构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体的混凝土强度等级符合设计要求。构造柱与墙体的连接符合设计要求和质量验收规范的规定。配筋砌体中受力钢筋的连接方式及锚固长度、搭接长度符合设计要求。

(二)主体结构

1.混凝土结构

(1)模板。模板安装。模板按施工方案进行。模板的安装及其各项允许偏差符合质量验收规范的规定。

模板拆除。侧模拆除时构件表面及棱角不受损伤。

(2)钢筋。钢筋的品种、级别、牌号等均符合设计要求和有关标准的规定。钢筋表面清洁，无颗粒状或片状老锈。纵向受力钢筋的连接方式符合设计要求和现行国家标准的规定。钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置、构造要求及绑扎质量均符合设计要求和质量验收规范的规定。

(3)混凝土。采用商品混凝土，混凝土有备案证，配合比由供应商提供，现场按规定测试坍落度，坍落度符合混凝土配比要求。混凝土按规定取样，留置标准养护试件和同条件养护试件，结构构件的混凝土强度按现行国家标准GB/T50107-2010的规定分批检验评定，混凝土强度等级符合设计要求。混凝土浇筑完毕后，按施工技术方案及时采取有效的养护措施。

(4)现浇结构。现浇结构的外观质量无影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。现浇结构拆模后，允许偏差符合质量验收规范的规定。对已经出现的一般缺陷，已由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

2.砌体结构

配筋砌体。钢筋的品种、规格、数量和设置部位符合设计要求。构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体的混凝土及砂浆的强度等级符合设计要求。构造柱与墙体的连接符合设计要求和质量验收规范的规定。配筋砌体中受力钢筋的连接方式及锚固长度、搭接长度符合设计要求。预埋件无遗漏，且安装牢固。

(三)建筑装饰装修

1.抹灰

一般抹灰。抹灰前基层表面清除干净，并洒水润湿。抹灰所用材料的品种、性能及配合比符合设计要求。抹灰工程分层进行，当抹灰总厚度≥35mm和与不同材料基体交接处的表面抹灰，均采取了防止开裂的加强措施。抹灰层与基层之间及各抹灰之间粘结牢固，无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝。抹灰层的总厚度符合设计要求。一般抹灰的允许偏差符合质量验收规范的规定。

2.门窗

金属大门安装。金属大门制作与安装所使用材料的材质、规格、数量和性能符合设计要求。金属大门的造型、尺寸及安装位置符合设计要求。金属大门安装预埋件的数量、规格、位置以及与预埋件的连接节点符合设计要求。金属大门高度、安装位置符合设计要求，安装牢固。

3.涂饰

水性涂料涂饰。水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能符合设计要求。涂刷工程的基层处理符合规范规定。水性涂料涂刷工程的颜色、图案符合设计要求。涂料涂饰均匀、粘结牢固，无漏涂、透底、起皮和掉粉。涂料的涂饰质量符合质量验收规范的规定。

4.细部

护栏制作与安装。护栏制作与安装所使用材料的材质、规格、数量和性能符合设计要求。护栏的造型、尺寸及安装位置符合设计要求。护栏安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点符合设计要求。护栏高度、栏杆间距、安装位置符合设计要求，护栏安装牢固。护栏接缝严密，表面光滑，色泽一致，无裂缝，翘曲及损坏。护栏安装的允许偏差符合质量验收规范的规定。

(四)智能建筑

安全防范系统

入侵报警系统。入侵报警系统的设备、线路安装符合设计及规范规定。入侵报警系统的探测器的报警功能；探测器灵敏度；系统控制功能等；现场设备的接入率及完好率；系统的联动功能符合设计和规范规定。入侵报警系统防范范围，各子系统之间的联动、监控中心系统记录以及其他系统进行系统集成时的系统接口，传输的信息达到设计要求。

五、综合结论

本工程按施工图设计文件施工，工程质量符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)等工程施工质量验收规范，4个分部工程质量均验收合格，质量控制资料完整，安全和功能检查资料完整，主要功能项目抽查结果符合规定，观感质量符合要求。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)，工程质量核定为合格。

附表：

1、单位（子单位）工程质量竣工验收记录表

2、单位（子单位）工程质量控制资料核查表

3、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

4、单位（子单位）工程观感质量检查记录

5、单位工程沉降观测纪录汇总表(附沉降观测点平面位位置布置图)

项目监理组

2014年8月8日