# 工程验收申请报告书

在日常生活和工作中，越来越多人会去使用报告，不同种类的报告具有不同的用途。其实写报告并没有想象中那么难，以下是小编整理的工程验收申请报告书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 工程验收申请报告书第1篇

设计单位工程验收报告

设计单位：内蒙古建筑科学研究所有限责任公司

(乙级)A215003966

20xx年11月23日

山水新村三期3#楼位于呼和浩特市新城区北二环，该工程的设计任于20xx年10月完成，在该工程设计过程中，我院技术人员根据其地理位置特点、周边社会环境及场地条件提供了多个方案，本建筑为地下一层，地上十八层，住宅楼总建筑面积24731.49㎡，地上住宅建筑面积21060.99㎡，地下室建筑面积1205.96㎡，建筑北侧为地上二层商业部分，商业服务网点建筑面积2464.54㎡，建筑立面符合国家规范要求，全套施工图如期按约履行了设计合同。

该工程为钢筋混凝土剪力墙结构，设计使用年限为50年，设计依据为现行建筑设计规范

1《民用建筑设计通则》GB50352-20xx

2《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95

3《民用建筑节能设计标准》(采暖居住部分)JGJ26-95

4《地下工程防水技术规范》DB15/T259-1997

5《住宅建筑规范》GB50368-20xx

6《建筑结构荷载规范》GB50009-20xx

7《砌体结构设计规范》GB50003-20xx

8《混凝土结构设计规范》GB50010-20xx

9《建筑地基基础设计规范》GB50007-20xx

10《高层建筑混凝土结构技术规范》JGJ3-20xxJ186-20xx11《建筑抗震设计规范》GB50011-20xx(2008版)

12《建筑给排水设计规范》GBZ15-88

13《建筑采暖通风与空气调节设计规范》GBZ19-87

呼和浩特市区抗震设防烈度为8度;基础设计根据内蒙古地

华岩土工程有限公司提供的岩土工程勘察报告(20xx-058).采用第2层砾砂层，地基承载力标准值为280KPa;基础为0.9米厚钢筋混凝土筏板基础，地基基础设计等级为丙级;钢筋混凝土剪力墙结构，抗震等级为二级，建筑结构安全等级为二级，抗震设防类别为丙类;建筑檐口高度52.38米，属高层建筑，平屋顶，有组织排水;本建筑是一个节能建筑，已按照国家标准进行保温节能设计，外墙均做70mm厚挤塑板保温层，屋顶保温层100mm挤塑板，外装为弹涂，加彩色腰带，丰富立面。内装为普通装修，厨厕均为毛墙面，其余房间均为水泥砂浆打底上刮腻子两遍，单框中空玻璃塑钢窗，建筑耐火等级为二级，该楼设有两部电梯，其中一部为消防电梯;楼梯一部，设楼宇对讲系统，户门为乙级防火防盗门，采暖为地板辐射供暖并采用单户独立供暖系统;每户均设照明、电视、电话系统。

该工程在设计过程中严格执行国家现行的强制性规范条文及自治区的有关规程。并已通过图纸审查;工程开工前，进行了图纸技术会审，并形成纪要。

在基础工程施工中，我院技术人员及时进行验槽，对局部不良地基现象，会同勘察单位、建设单位、施工单位共同做了处理。

主体施工中，多次到现场与相关单位进行技术蹉商，及时解决所发生的问题，对变更以书面的方式进行了签认。

施工中按验评标准要求，我院对各阶段的分部工程进行了验收。

综上所述，该工程按照设计图纸施工，符合国家验评标准，同意工程验收，观感好。

## 工程验收申请报告书第2篇

******监理公司：

我公司所承建的绿化景观工程第阶段工程按合同数量、质量要求，在年月日完工。现在养护已有个月。我公司现提出将第阶段工程进行竣工验收。

当否，请贵单位核实批准！

园林工程有限责任公司

项目部

年月日

## 工程验收申请报告书第3篇

一、工程完成情况：

xx县xx家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于XX年11月15开工建设，XX年3月底全面竣工，历时16个月，按照设计批准的方案已完成了主要工程，即：土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。

二、验收条件检查结果：

依据国家的有关规定，该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理，竣工资料已准备齐全，工程施工质量已通过了质监站的质量检验，并出具了《工程质量检验评定报告》，工程质量合格，已具备正式验收条件。

三、建议验收时间、地点和参加单位：

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求，xx县xx家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行，验收地点在，参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。

综上所述，xx县xx家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件，恳请上级主管部门安排正式验收。

xx县房建公司项目部

XX-4-15

## 建筑工程验收申请报告内容

项目验收申请报告内容必须真实可靠，报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。项目验收申请报告必须是规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件。

工程名称

工程地址

建设单位

结构形式

勘察单位层

## 项目验收申请报告及内容审查情况

一、完成设计项目情况基础、主体、室内外装饰工程、防水工程给排水工程、燃气工程、消防工程建筑电气安装工程通风与空调工程电梯、电扶梯安装工程室外工程

二、完成合同约定情况总包合同约定分包合同约定专业承包合同约定

三、技术档案和施工管理资料建设前期、施工图设计文件审查等技术档案监理技术档案和管理资料施工技术档案和管理资料续表1

四、进场试验报告主要建筑材料构配件设备主要使用功能检验报告

五、项目验收申请报告：质量评价文件勘察单位质量检查报告设计单位质量检查报告施工单位竣工报告监理单位质量评估报告

六、工程质量修书总、分包单位

## 工程验收申请报告书第4篇

建筑工程完工验收申请报告(房建工程部分)

合同名称：

说明：本表一式5份，承包人、监理机构、发包人、设计、地勘各1份

单位工程质量竣工验收会议议程

会议主持人(建设单位项目负责人或法人)

一、建设单位介绍验收组人员和参加竣工验收的各方人员。

二、建设单位汇报工程建设情况和工程合同履约及参建各方执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

三、施工单位汇报工程的完成情况和质量行为情况。

四、监理单位汇报监理工作和质量行为情况。

五、勘察单位汇报工程勘察情况和质量行为情况。

六、设计单位汇报工程完成设计的情况的质量行为情况。

七、验收组组长宣布资料验收检查组和工程实体质量验收检查组组长及人员。

八、建设单位发放工程竣工验收表三份(验收组和专业验收检查组各一份，分组进行检查验收)。

九、各专业检查验收组组长向验收组汇报检查情况和验收结论。

十、验收组组长宣布竣工工程验收情况及验收结论。

十一、监督部门发表竣工验收监督检查情况与监督验收意见。

备注：水电安装工程缺项验收。

记录日期：记录人：

## 工程验收申请报告书第5篇

一、工程概况

工程名称：**花园39栋

建设单位：保利华南实业有限公司

勘察单位：建材广州地质工程勘察院

设计单位：广东南海国际建筑设计有限公司

施工单位：广州**筑安装工程有限公司

监理单位：广东**程监理有限公司

**花园39栋位于狮山镇松岗禅碳路万石东风水库地段，具体位置见附图，建筑面积：61478.05㎡；结构类型：全现浇框剪结构；

二．施工过程质量控制依据及措施：

1.控制依据：

（1）广东南海国际建筑设计有限公司设计施工图、设计变更、图纸会审记录及广州富利建筑安装工程有限公司编制的该工程施工组织设计。

（2）《03G101混凝土结构施工图平面整体表示法图集》，《混凝土结构工程施工验收规范（GB50204-20xx）》

（3）国家及广东省有关的施工操作规范和验收标准。

（4）国家建设标准强制性条文。

2、施工工期及质量控制措施：

39栋从20xx年7月初开始施工，于20xx年5月22日主体结构封顶。为确保施工质量，在工程施工中，我项目部配备了相关管理人员，建立了质

量管理体系及安全管理体系，制定了各项安全质量管理制度，质量管理细则及质量控制计划。为保证工程质量和工程进度，我们主要从以下几方面进行了控制：

1、工程用料

严把材料进场质量关，对钢材，水泥、砖等材料，要求有出厂合格证，进场经抽检试验合格后方可使用，商砼进场前必须对其开盘鉴定、检测报告检测合格后方可同意浇筑。

2、钢筋砼工程

各班组进场后我项目部进行安全技术和施工技术交底，要求钢筋工和木工必须熟悉图纸，各工种在施工过程中做好自检、互检、交接检三检工作，做到上道工序不合格，不能进行下道工序的`施工。

（1）钢筋工程：钢筋的制作调直、切割、弯曲均采用机械加工，钢筋安装14厘以下为绑扎，16厘(含16厘)以上为直螺纹连接，在施工过程中，我项目部对钢筋的品种、规格、数量等进行严格的控制，钢筋安装自检合格后报监理验收后方可隐蔽。

（2）模板工程：模板采用多层板拼装方木加固、螺杆连接、钢支撑固定，在模板施工过程中除了按照有关规范要求外，我项目部对模板及支撑的刚度、模板的稳定性、构件的尺寸、位置进行了严格的控制。

（3）砼工程：本主体分部砼首层~三层柱、剪力墙为C45;四层~九层柱、剪力墙为C40；十层~十五层柱、剪力墙为C35；十六层~二十五层柱、剪力墙为C30；二十六层~三十八层柱、剪力墙为C25；梁板砼为C25、C30和C35。砼采用泵送，我项目部选用质量信誉度高的广东恒利路桥工程有限公司南海

混凝土制品分公司供应砼，在施工中我项目部对砼的振捣方法、施工缝的留置位置进行了严格控制，且不断总结提高。

三、安全文明施工

1、机械方面

施工所用的塔吊、电梯、搅拌机等安装后经项目部组织有关人员验收合格后再进行使用，在使用过程中定期进行维修，保养，发现问题及时修理、并做好机械的保养维修记录。

2、架子工程

外架采用双排悬挑脚手架，架子搭设前编制了施工方案，在架子的搭设过程中，严格按照有关操作规程及施工规范施工，架子验收合格后方可使用。

3、用电线路采用三项五线制，电箱采用三级配电二级保护，用电设备均为一机一闸一保护做接地装置。对所有进场的人员我项目部进行了安全交底，每周召开一次项目部安全、质量例会、对施工人员进行一次安全教育。安全员对施工中的洞口、临边等按有关操作规程进行检查，发现问题及时进行了加固、防护和处理。由公司、监理等单位按月对施工现场进行安全文明验收，做好归档记录。

四、质量自检评定情况：

1.质量控制资料基本齐全，工程资料共33卷

1）、钢筋出厂合格证及复试报告130份

2)、钢筋焊接试验报告118份

3）、水泥出厂合格证及复试报告29份

4）、蒸压加气混凝土砌块出厂合格证及复试报告52份

5)、砂检测报告5份

6）、砼试块检验报告568组、详见砼检测报告

2.安全和功能检测资料符合要求；

3.观感质量合格，砼结构实体检测符合GB50204-20xx标准；

4.分项分部检验批：钢筋687个检验批合格，模板346个检验批合格，砼458个检验批合格。

该分部工程涉及质保资料共1139份，质保资料实有1139份。

五．验收结论：

本工程在各级领导的亲切关怀下，各方责任主体的共同努力下，基础部分现已完成合同约定内容，质保资料基本齐全，本工程自施工以来未出现任何质量、安全事故，自评合格，提请基础验收。

**工程有限公司

**项目部

## 工程验收申请报告书第6篇

乌山东路道路路基工程施工第一标段

附属构筑物分部工程验收申请报告长沙湘江新城投资有限公司(建设单位)：

由我公司承担施工的乌山东路道路路基工程施工第一标段，现附属构筑物工程已施工完毕。经监理单位核查该分部工程的质量均合格，质量控制资料及有关功能的检测资料完整。为此特请你单位在20xx年11月26日前组织附属构筑物分部工程验收。该子分部工程的全部技术档案资料已按有关规定要求整理，随报告送来备查。

项目经理签字：

总监理工程师签字：施工单位(章)

年月日

## 工程验收申请报告书第7篇

一、工程完成情况：

x县x家园1、2#楼工程由x县房建公司十一项目部于20xx年11月15开工建设，20xx年3月底全面竣工，历时16个月，按照设计批准的方案已完成了主要工程，即：土建装饰装修工程；给排水工程；电器设备安装工程。

二、验收条件检查结果：

依据国家的有关规定，该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理，竣工资料已准备齐全，工程施工质量已通过了质监站的质量检验，并出具了《工程质量检验评定报告》，工程质量合格，已具备正式验收条件。

三、建议验收时间、地点和参加单位：

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求，x县x家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行，验收地点在，参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。

综上所述，x县x家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件，恳请上级主管部门安排正式验收。

## 工程验收申请报告书第8篇

一、工程完成情况:

xxx水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项，核定总投资1006万元，其中:国债资金投资700万元，地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为:①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石，加固上游坝坡，在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;②、加固溢洪道及下游河道治理;③、更换弧形工作门及平板检修门，更换弧门启闭机;④、加固改造上坝及进库公路;⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。

工程于20xx年5月31日开工建设，20年6月底全面竣工，历时13个月，除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程，即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程，包括1、27公里的公路护坡及3、2公里的沥青路面铺设，以及公路桥1座，过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等，由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完成和坝体渗流水位测量仪未安装，其余主体工程均已按设计要求完成。

该工程共完成投资额915、24万元(不包括待验费20万元)，完成主要工程量为:土石方开挖8、39万m3，土石方回填2、02万m3，浆砌石1、16万m3，砼0、15万m3，耗用水泥1782t，钢筋(钢材)40、54t，木材11、26m3，沥青93、70m3，劳动工日5、69个工日。

二、验收条件检查结果:

依据水利部<水利水电建设工程验收规程>的有关规定，该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务，虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工，但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理，竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全，工程施工质量已通过了xx市水利基本建设质监站的质量检验，并出具了<工程质量检验评定报告>，工程质量合格。在工程完工试运行中，工程能正常运行，经济效益和社会效益显著，已具备正式验收条件。

三、验收组织准备情况:

xxx水库除险加固工程项目法人已编制完成了<工程建设管理工作报告>和<工程竣工验收鉴定书>(草稿)，工程设计、施工、监理、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据<水利水电建设工程验收规程>的有关规定，项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”，负责xxx水库除险加固工程的竣工验收工作。

四、建议验收时间、地点和参加单位:

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求，xxx水库除险加固工程竣工验收工作建议拟定于xx年xx月xx日进行，验收地点在xxx，参加单位有省水利厅、xx市水电局、财政局、计划局、xx河流域水资源管理局及项目法人、设计、监理、施工、质量监督、运行管理等有关单位。

综上所述，xxx水库除险加固工程已具备竣工验收条件，恳请上级主管部门安排正式验收。

xxx市建工建筑安装有限公司建安分公司

xxxx年xx月xx日

## 工程验收申请报告书第9篇

一、工程完成情况:

xxx水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项，核定总投资1006万元，其中:国债资金投资700万元，地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为:

①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石，加固上游坝坡，在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;

②、加固溢洪道及下游河道治理;

③、更换弧形工作门及平板检修门，更换弧门启闭机;

④、加固改造上坝及进库公路;

⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。

工程于20xx年5月31日开工建设，20xx年6月底全面竣工，历时13个月，除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程，即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程，包括1。单位工程竣工验收申请报告。27公里的公路护坡及3。2公里的沥青路面铺设，以及公路桥1座，过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等，目前，由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完成和坝体渗流水位测量仪未安装，其余主体工程均已按设计要求完成。该工程共完成投资额915。24万元(不包括待验费20万元)，完成主要工程量为:土石方开挖8。39万m3，土石方回填2。02万m3，浆砌石1。16万m3，砼0。单位工程竣工验收申请报告。15万m3，耗用水泥1782t，钢筋(钢材)40。54t，木材11。26m3，沥青93。70m3，劳动工日5。69个工日。

二、验收条件检查结果:

依据水利部<水利水电建设工程验收规程>的有关规定，该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务，虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工，但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理，竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全，工程施工质量已通过了**市水利基本建设质监站的质量检验，并出具了<工程质量检验评定报告>，工程质量合格。在工程完工试运行中，工程能正常运行，经济效益和社会效益显著，已具备正式验收条件。

三、验收组织准备情况:

***水库除险加固工程项目法人目前已编制完成了<工程建设管理工作报告>和<工程竣工验收鉴定书>(草稿)，工程设计、施工、监理、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据<水利水电建设工程验收规程>的有关规定，项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”，负责***水库除险加固工程的竣工验收工作。

四、建议验收时间、地点和参加单位:

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求，***水库除险加固工程竣工验收工作建议拟定于20xx年月日进行，验收地点在，参加单位有省水利厅、**市水电局、财政局、计划局、**河流域水资源管理局及项目法人、设计、监理、施工、质量监督、运行管理等有关单位。

综上所述，***水库除险加固工程已具备竣工验收条件，恳请上级主管部门安排正式验收。