# 国产办公设备验收报告怎么写

如果要写一份办公家具的验收报告，你知道要怎么写吗?下面是皮学网为大家带来的办公家具验收报告范文，希望可以帮助大家。

## 国产办公设备验收报告怎么写第1篇

我公司与朔州市四海盛达商贸有限公司于2013年9月7日签订了《办公家具采购合同》。根据需要，除合同内订购的办公家具外，后续又增订了一些办公家具(增订的办公家具无合同)。截止于2014年4月27日全部到货，2014年4月30日公司派行政部王建国和后勤部吴志军与供货方共同进行了办公家具验收工作。

经双方验收确认，供货和收货数量一致。不合格处为12把实木会议椅、8张长条茶几无螺丝盖，其它办公家具质量都合格。

经统计：办公家具总计296件，总金额185660元，我公司已经付款70000元，分别于2013年9月10日付给张海生定金20000元;2014年1月29日付给张海生家具款30000元;2014年2月15日付给张海生家具款20000元，剩余115660元。经双方协商确定，供方在剩余款项的基础上，再优惠2350元，实际未付家具款为壹拾壹万叁仟叁佰壹拾元整(小写：113310元)。

附明细表如下：

购买办公家具明细表

公司验收人：供货方验收人：

二〇一四年五月二日

## 国产办公设备验收报告怎么写第2篇

一、油漆类产品验收标准

1.台面平整光滑，油漆无颗粒、气泡、渣点、无划痕、赃物、灰尘等，线条均匀，转角过渡自然。

2.用卯、榫、钉连接固定部件时，接触点两面涂胶，部件间组装连接要紧密、平整，多余的胶要清干净

3.产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均等，用木螺丝、圆钉固定的要按要求排列整齐，及沉孔

4.产品规定的五金件和一些配件不得少上、改动、代替。

5.拆装部件、结构合理，螺丝孔畅通，拆卸方便。

6.活动部件、门、抽屉、活动搁板开关自如，间隙均匀、协调。、

7.产品整体，部件与部件;垂直线、水平线，平行线不得有偏差。

8.无明显刺鼻异味。甲醛及污染异味是否超标，需要专业的设备检测。

二、椅子类产品验收标准

1.车缝间隙均匀，线条流畅，转角顺畅。

2.椅身水平，试坐时无左右倾侧，摇摆现象，前后倾仰时底盘无杂音

3.气杆升降自然。

4.后背及底座饱满，富有弹性。

三、五金钢制品验收标准：

1.整体里表光滑、平整。颜色色泽一致、无划痕，切封整齐，间隙均匀，安装后线条流畅，角度整齐

2.所有焊件牢固，焊痕光滑、平整，无裂缝，产品拼装时接缝整齐。

3.板材与五金件粘接牢固，边角间隙均，过渡自然，结构稳固

四、大理石部件验收标准：

1.面颜色清纯不混浊，应洁净、平整、无磨痕、且色泽一致、接缝均、周边顺直、镶嵌真确，板材无裂缝、掉角、缺楞，板材反面无细小气孔。

2.板材拼接处接缝整齐、过渡自然、结构稳固。

3.无刺鼻化学气味

## 国产办公设备验收报告怎么写第3篇

一、安装

1、安装条件及安装的技术要求

现场应符合家具摆放要求;安装工人要有一年以上的家具安装经验。

2、安装程序、方法及注意事项

安装程序：(1)班台和会议台：台脚→中连板→台脚→台面;

(2)柜类：底板→中立板→固定层板→侧板→背板→顶板→门

板→抽屉→活动层板。

安装方法：用螺丝刀把连结杆紧固在预埋螺母上，有定位销时同时插入木

榫定位销，放好需要连接的部件，再把偏心件放入孔内，箭头

方向对准连结杆，用螺丝刀顺时针方向拧紧即可。

注意事项：勿遗漏定位销和连接件，多人密切配合，严禁用手硬掰，不许

碰撞表面;拆卸的方法与步骤和安装的方法与步骤相反。

3、调整程序、方法及注意事项

先定位，再调整，后固定;按五金配件的功能由松到紧地进行调整;勿用力过猛，以防损坏产品。

4、安装、调整后的验收试验项目方法和判断

(1)产品整体结构牢固，着地平稳，摇动组件无松动现象。

(2)抽屉、柜门推拉顺畅，松紧合适，无异常响声，周边缝隙均匀合适。

(3)锁具开启灵活，无卡阻现象。

(4)路轨、门铰孔位正确，拉手平齐对称。

(5)抽面、柜门板、台面、抽盒等板件组合平齐。

二、使用

1、使用方法

轻拿轻放，摆放平稳。

2、注意事项及容易出现的错误使用和防范措施

严禁拖拉，对于比较重的家具，如班台、会议台，挪动时一定要拆卸成零部件，然后再组装起来。

避免污染，如果氯化钠液、乙酸、乙醇、酱油、墨水、碘酒等试液溅到漆膜表面，请立即将其擦掉。

新家具使用时，如果室内有刺激性气味，请注意通风排放。勿将超过80?C物体长久放于油漆表面，以防烫伤。

擦拭家具时，最好选用软布，切忌硬物划伤、碰伤、戳伤家具漆膜。

还应注意活动件不能用力过大过猛，玻璃或镜面的防撞击，拉手之类外凸构件可能挂拉衣物，拆装结构部位的脱落等。

三、验收：我公司将严格按照国家标准及贵单位的要求进行自行检验，配合贵单位进行验收。并填写有关文件。以便双方沟通。