# cec控制是什么意思?

cec控制是消费性电子产品控制的简称，这是一项针对电视节能的技术，主要通过HDMI接口控制器来实现。CEC的作用即用户能够使用一个遥控器控制多个支持CEC的智能设备，从而无需使用多个遥控器来控制设备，例如：电视机(TV)、机顶盒产品和影音播放器等。

以海信电视为例，通过HDMICEC功能，可以实现以下功能：

1、遥控控制：通过电视遥控器，可以简单控制外接HDMI CEC设备，如上、下、左、右、确定、返回以及对数字功放进行音量调节等功能。

2、待机控制：在遥控控制电视关机的时候，电视会控制外接HDMI CEC设备也进入待机状态，省去复杂操作。

3、电视自动开机：在打开外接HDMI CEC设备时候，电视在接收到设备的命令后会自动开机，省去对电视开机的动作。

4、一键播放：在电视开机的情况下，外接HDMI CEC设备（如DVD）在开机或者起播的时候，电视自动切换到设备对应的HDMI通道，省去用户切换电视信号源的操作。

5、ARC功能：即音频回传功能，通过HDMI线将电视ARC端口和支持ARC的数字功放连接，电视将数字音频信号通过HDMI线传递给功放，省去电视和数字功放间的同轴或者spdif等数据线。