# 昂克赛拉倒车雷达不响了要怎么办呢怎么解决

1、检查后保险杠处的倒车雷达线路是否连接完好；2、查看倒挡时倒车灯是否亮起，不亮的话要检查倒车灯开关；3、拆开后备厢右侧衬板，测试到雷达的电线通断情况；4、打开保险丝盒，用万用表检查倒车雷达相关保险丝的通断情况；5、倒车雷达模块或蜂鸣器损坏，需要重新更换。

倒车雷达全称叫“倒车防撞雷达”，也可以叫做“泊车辅助装置”，主要由超声波传感器、控制器和显示器（或蜂鸣器）组成。当挡位杆挂入倒挡时，倒车雷达自动开始工作，当雷达探测到后方障碍物距离过近时，倒车雷达的蜂鸣器或显示装置就会发出警告，提醒驾驶者注意对后方距离的把控。车辆在靠近后方障碍物的过程中，如果倒车雷达不响或没有相关信息提示的话，那么说明系统可能出现故障，需要对其进行检查。

除了发生故障外，倒车雷达在以下几种情况下不会做出反应的：

1、过于低矮的障碍物，一般来说低于探头中心10~15cm以下的障碍物就有可能被探头所忽视，而且障碍物距离车位距离越近，这一高度值也就会随之降低，危险性也随之增大。

2、过细的障碍物，由于雷达探头发射的声波信号较窄，因此在探测较细的障碍物是存在着较大的盲区，一些道路上用来阻隔车辆的隔离桩，电线杆上的斜拉钢缆都是危险物品。

3、沟坎雷达是用来探测障碍物的，车后有着沟坎，那么雷达是绝对不会做出反应的。

推荐阅读：

1.汽车的倒车影像有时候是黑屏是怎么回事

2.汽车机油w是什么意思

3.汽车高速发飘解决方法是什么意思

4.汽车防雾剂有没有用？

5.lpg是什么 lpg汽车分类

6.汽车电瓶寿命是多久换一次

7.汽车夏季暴晒有什么办法解决？

8.不同天气下的驾驶汽车小技巧

9.自动挡汽车驾驶技巧 新手必看