# 水平井底车场排底安全注意事项及安全防范措施

1、抬料时，必须同步同肩，动作协调，口号一致，严禁不打号子乱扔乱放，以免发生意外，走路时脚一定要踩稳以防拌倒或滑倒。

2、各种物料、工具码放整齐，挂牌管理。支护材料必须分类上垛、挂牌，码放整齐。黄沙、石子必须入池管理，所有材料码放应横竖成线，高度不超过1500mm，且距轨道的距离不得小于700mm，所有材料要悬挂材料标志牌，标志牌内容齐全，规范统一。

3、图牌板应悬挂在人行道一侧以便于作业人员观看，上平面距底板高度不超过

2000mm，距离施工迎头不超过100m;图牌板表面应保持清洁，无浮尘。

、图牌板盒必须吊挂整齐，并避开水、施工不便等可能碰及的地点，防止损坏。

5、施工地点加强洒水降尘，湿润煤岩体，杜绝粉尘飞扬。

6、巷道施工结束后，应保持无积水、无淤泥、无杂物，浮煤(矸)不超过轨枕上平面。