# 串联通风安全技术措施

由于现掘进工作面的回风串入采煤工作面的进风，使采煤工作面产生一次串联通风，根据《煤矿安全规程》规定，制定该措施。

1掘进工作面放炮时必须严格使用水泡泥、黄泥。2每班必须严格执行“一炮三捡”及瓦斯检查制度。

3掘进头和掘进回风口5米处必须瓦斯探头和报警仪，并如实填写瓦斯牌板。

掘进工作面必须安设风电闭锁和瓦斯电闭锁，瓦斯电闭锁掘进迎头段电值为1.00%，掘进回风巷会合风流处瓦斯探头段电值为0.5%。

5掘进工作面有防尘管和防尘水幕，放炮后必须及时洒水降尘出碴。

6在采煤工作面进风巷内必须设置瓦斯检查牌板和瓦斯探头，当瓦斯达到0.5%时，必须切断工作面电源，并查明原因，进行处理。

7在工作面进风巷内安设瓦斯断电仪，断电浓度为0.5%.。