# 在过断层破碎带时我们需要哪些安全技术措施

一)锚杆：

(1)采用Φ18×2000mm左旋螺纹钢锚杆，间排距900×900mm。锚杆每排9根。(断层段)

(2)锚杆锚固长度1400mm，树脂锚固剂MSCK2335×4支。

二)、网片：

(1)顶板采用双层网片支护，上层网采用采用12#铁线菱形网1000×4000mm，网格50×50mm;下层网采用Φ6×1000×2000mm，网格100×100mm。

(2)两帮金属网采用Φ6×1000×2000mm，网格100×100mm，全断面锚网。

三)锚索：

(1)锚索规格∮15.24×10000mm，三排锚索托梁支护，长度10000mm。

(2)锚索托梁采用11#工字钢长度4000mm，孔间距3000。

(3)锚索间排距：排距900mm。

(4)锚索锚固长度3000mm，树脂锚固剂MSCK2350×6支。