# 刺激性气味抑制措施

(一)刺激性气体的皮肤防护

具有酸碱腐蚀性的刺激性气体的皮肤系统防护参见“酸碱危害的个人防护”。

(二)刺激性气体的呼吸防护

刺激性气体呼吸防护的选择、使用和维护遵守呼吸防护用品选择、使用和维护的原则。但针对刺激性气体的特点，在选择、使用和维护时需注意如下事项：

1.防护器必须与危害存在的形态相匹配，防护水平必须与危害程度相当。在识别刺激性气体环境的基础上，对其进行分类：

(1)IDLH环境(有害环境性质未知;缺氧，或无法确定是否缺氧;刺激性气体浓度未知，不能确定达到或超过IDLH浓度)，应选择配全面罩的正压式SCBA(或在配备适合的辅助逃生型呼吸防护用品前提下，配全面罩或送气头罩的正压供气式呼吸防护用品);

(2)非IDLH环境应选择指定防护因数大于危害因数的呼吸器面罩，若选择自吸过滤式防护用品，应注意：

1)根据刺激性气体存在的形式选择适合的过滤元件，如为刺激性气体、蒸气应选择自吸过滤式防毒面具，并根据特定的气体选择相对应的过滤元件;若是刺激性烟雾，应选择能够同时过滤烟雾及其挥发气体的呼吸防护用品。

2)若空气污染物为刺激性气体和其他气体、蒸气、烟雾、粉尘的混合物，应注意选择有效的多功能过滤件、综合过滤件等组合过滤元件。

2.若刺激气体具有爆炸危险性，选择供气式长管呼吸器时，应选择本质安全型电机;使用携气式呼吸防护用品，应注意只能选择空气呼吸器，不能选择氧气呼吸器。

3.在每次使用呼吸器具时，使用密合性面罩的人员应首先进行佩戴气密性检查，以确定使用人员面部与面罩之间有良好的密合性。若检查不合格，不允许进入有害环境。

.对有心肺系统病史、对狭小空间和呼吸负荷存在严重心理应激反应的人员，应评价其使用呼吸器具的能力。

5.过滤元件的使用寿命受空气污染物种类及其浓度、使用者呼吸频率、环境温度和湿度条件等因素影响。一般按照下述方法确定防过滤元件更换时间：

(1)当使用者感觉空气污染物味道或刺激性时，应立即更换。

(2)对于常规作业，建议根据经验、实验数据或其他客观方法，确定过滤元件更换时间表，定期更换。

(3)每次使用后记录使用时间，帮助确定更换时间。