# 2023最新消防安全基本知识特点题库

# 2023最新消防安全基本知识特点题库

生产经营单位或公共娱乐场所火灾事故有以下一些特点：

1.爆炸性火灾多。爆炸引起火灾或火灾中产生爆炸是一些企业生产中所采用的原料、生产的中间产品及最终产品多数具有易燃易爆的特性或生产环境存在易燃易爆的物质，如果具备了点燃引爆的条件，就会发生爆炸并导致火灾、火灾又引起爆炸。

2.大面积流淌性火灾多。可燃、易燃液体具有良好的流动特性，当其从设备内泄漏时，便会四处流淌，如果遇到明火，极易发生火灾事故。

3.立体性火灾多。由于生产经营单位内存在的易燃易爆物质的流淌扩散性，生产设备密集布置的立体性和企业建筑的互相串通性，一旦初期火灾控制不利，就会使火势上下左右迅速扩展而形成立体火灾。

4.火势发展速度快。在一些生产和储存可燃物品集中的场所，起火以后燃烧强度大、火场温度高、辐射热强、可燃气体液体的扩散流淌性极强、建筑的互通性等诸多条件因素的影响，使得火势蔓延速度较快。

发生火灾必须同时具备以下三个条件：

1.有可燃物。不论固体、液体或气体，凡是能与空气中的氧或其它氧化剂发生剧烈反应的物质，均可称为可燃物质。如碳、氢、硫、钾、木材、纸张、汽油、酒精、乙炔、丙酮、苯等。

2.有氧化剂。即通常所说的助燃物质。如空气、氧气、氯气、氯化物以及高锰酸钾等。

3.有着火源。即能引起可燃物质燃烧的能源。如明火焰、烟火头、电（气）焊火花、炽热物体、自燃发热物等。

所以只要使以上三个条件中的任何一个条件不具备，就可以预防火灾事故发生。发生事故以后，如果已经采取了限制火灾发展的措施，火灾便会得到控制，人员伤亡和经济损失就会减少。

防火措施主要包括：

1.易燃易爆场所如油库、气瓶站、煤气站和锅炉房等工厂要害部位严禁烟火，工人不得随便进入。

2.火灾爆炸危险较大的场所内，应尽量避免明火及焊割作业，最好将检修的设备或管段拆卸到安全地点检修。当必须在原地检修时，必须按照动火的有关规定进行，必要时还需请消防队进行现场监护。

3.在积存有可燃气体或蒸汽的管沟、下水道、深坑、死角等处附近动火时，必须经处理和经验，确认无火灾危险时，方可按规定动火。

4.各种炉窑、熬炼设备等动火设备的操作，要坚守岗位，防止烟道窜火和熬锅破漏。同时熬炼设备必须设置在安全地点作业并有专人值守。

5.火灾爆炸危险场所应禁止使用明火烘烤结冰管道设备，宜采用蒸汽、热水等化冰解堵。

6.对于混合接触能发生反应而导致自燃的物质，严禁混存混运；对于吸水易引起自燃或自然发热的物质应保持使用贮存环境干燥；对于容易在空气中剧烈氧化放热自燃的物质，应密闭储存或浸在相适应的中性液体（如水、煤油等）中储放，避免与空气接触。

7.易燃易爆场所必须使用防爆型电气设备，还应做好电气设备的维护保养工作。

8.易燃易爆场所的操作人员必须穿戴防静电服装鞋帽，严禁穿钉子鞋、化纤衣服进入，操作中严防铁器撞击地面。

9.对于静电火花产生的火灾爆炸危险场所，提高环境湿度，可以有效减少静电的危害。

10.可燃物的存放必须与高温器具、设备的表面保持有足够的间距，高温表面附近不应堆放可燃物。

11.熔渣、炉渣等高温物要安全处置，防止落入可燃物中。

12.应掌握各种灭火器材的使用方法。不能用水扑灭碱金属、活泼金属、氢化物火灾，因为这些物质遇水后会发生剧烈化学反应，并产生大量可燃气体，释放大量的热，使火灾进一步扩大。

13.不能用水扑灭电气火灾，因为水可以导电，容易发生触电事故；也不能用水扑灭比水轻的油类火灾，因为油浮在水面上，反而容易使火势蔓延。

14.钢铁水泄漏发生火灾，不可用水扑灭，因为高温金属液遇水会发生爆炸。

“严禁烟火”的标志通常出现在以下部位：

1.火灾危险性大的部位，如化工厂、油气储罐站、液化气换瓶站、煤气调压站等。

2.重要的场所，如发电站、变电站、通讯设备机房、历史文献储藏室等。

3.物资集中，发生火灾损失大的地方，如物资仓库、原材料库、存放先进技术设备的实验室等。

4.人员集中，发生火灾伤亡大的场所，如礼堂、商场、托儿所、医院病房、图书馆、展览馆等。

在这些防火重点部位，我们必须做到：

1.不在这些场所吸烟和随意使用明火。

2.不将无关的易燃易爆物品带入防火重点部位。

3.注意识别各种安全标志、消防标志，遵守各项防火安全制度，服从消防管理人员的管理。

4.劝阻违章人员、制止违章行为，维护防火重点部位的消防安全。

推荐阅读：

### 幼儿园消防安全警示语

幼儿园消防安全警示语

安全能聚千家财，火灾可焚万户心。勿忘火警，患难时刻真朋友。幼儿园消防安全警示语推荐1.消防宣传进万家，平安相伴你我他。查看更多

### 消防安全整改通知书范文

消防安全整改通知书范文

、康乐健身广场和儿童乐园的主园路两旁要用工具做出泥土沉积沟槽，并定时清理沉积槽，以防浇灌绿化时泥土污染路面。以上整改请立即执行，月末考评将结合本整改内容进行考评。查看更多

### 校园消防安全知识演讲稿范例精选

校园消防安全知识演讲稿范例精选

火，伴随着人类的发展、繁荣、稳定和进步，是人民生存和发展最基本的条件。从我做起，远离火灾事故，从小事做起，从点滴做起!校园消防安全知识演讲稿范例1尊敬的老师，亲爱的同学们：大家好!查看更多

### 消防安全心中记演讲

消防安全心中记演讲

安全，是一位挚友，时刻与我们为伴，提醒着我们避开危险。消防安全心中记演讲1同学尊敬的各位老师、亲爱的同学们：大家好!人的生命只有一次，生命对于每个人来说是最宝贵的，安全是生命的保护神。“消防安全”对于我们如此重要，人生的旅途上，我们与之结伴同行!在人生道路上，我们只有依赖“安全”这个拐杖，才不会摔跤，不会有坎坎坷坷，才会走过风风雨雨。查看更多

### 春节消防安全提示语

春节消防安全提示语

防火思想松一松，火灾事故攻一攻。下面，皮学网小编整理了春节消防安全提示语给大家，希望帮助大家。春节消防安全标语1.练兵习武显身手，降服火魔建奇功。.履行消防安全职责，规范消防安全。查看更多

### 关于消防安全的资料作文

关于消防安全的资料作文

消防安全知识范文3消防安全和我们的生活息息相关。因此，我认为消防安全很重要。其实，懂得如何从火场中逃生是十分重要的。有人由于煤气爆炸，线路故障等各种原因发生火灾，造成了财产的损害和人员的伤亡。因为在火场，有很多人不是被火烧死的，而是被烟熏死的，用湿毛巾捂住口鼻能有效防止烟熏。当救护人员还未到达火场之前，你要自己寻找出路。生命只有一次，它是那么的宝贵，又是那么的脆弱。查看更多

### 网吧消防安全制度范文

网吧消防安全制度范文

网吧消防安全制度是履行安全开展工作的重要前提，下面是皮学网小编精心整理的网吧消防安全制度范文，供大家学习和参阅。查看更多

### 校园消防安全工作年度计划

校园消防安全工作年度计划

落实“一畅两会”的具体要求。各部门负责人要经常性的对本管辖区的消防器材进行检查，发现问题要及时报告领导小组，领导小组要及时派人解决处理。查看更多

### 2023年消防安全工作计划模板大全

2023年消防安全工作计划模板大全

我校紧紧围绕“小学生消防安全教育”主题，以“隐患险于明火，防患胜于救灾，责任重于泰山”的为指针，以《消防法》和《消防改革与发展纲要》为依据，根据省、市“少儿消防教育活动工作意见”，成立了以校长为组长的防火安全领导小组，从校长到各科室、年级、班级、单元楼层层签订安全责任状。查看更多

### 2023消防安全培训的心得

2023消防安全培训的心得

安全生产、劳动保护事关劳动者的身体健康和生命安全，是广大劳动者最基本的劳动权利。这就是因为没有把防范火灾的工作放在第一位所导致的。隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山。发现火灾隐患，要记录在案并及时按照消防安全管理规范进行整改。相对消防安全隐患少的区域往往是最容易被忽略的地方。查看更多