# 液化气瓶管理规定

1总则

1.1为加强我项目部有关部门液化气的使用管理，保障其使用安全，防止爆炸失火事故的发生，特制定本规定。

1.2本规定适用于我项目部食堂及施工现场等各有关部门。2具体内容

液化石油气属易燃、易爆气体，各使用部门应掌握液化气安全知识，遵守液化气管理规定。

2.1禁止使用过期或不合格的，液化气重量达不到规定要求的钢瓶。(标准为14Kg/瓶)

2.2禁止私自倾倒和处理液化气钢瓶内残液或放空钢瓶内余压。

2.3不得私自拆修气瓶角阀等。在使用液化气瓶时，如果发现角阀、减压器等部位有故障，不得私自拆卸和维修。

2.4严禁明火试漏。当有人员闻到有液化气味时，一定是气瓶或管线的某一部位出了问题。正确的方法是用肥皂水涂沫，冒泡的地方就是漏气的部位，同时要立即打开门窗，使室内通风，此时切忌各种火源和开启电器等。

2.5禁止同一室内同时使用液化气灶和煤球炉，放置地点远离可燃物、易燃物、易爆物品，公共灶房内必须配备通风设施，在使用时必须有专人看管。

2.6禁止摔、砸、碰、撞、磕敲打钢瓶，在灌气、搬运和使用过程中，要轻拿轻放，不要随意用铁器敲打阀门等。

2.7禁止将钢瓶卧放或倒置,用火，开水和其它热源对钢瓶加热，因为随着温度的升高，瓶内液体迅速气化，压力急剧增加，如果温度高于60℃时，气瓶有爆炸危险。

2.8禁止气瓶“带病”使用。在使用液化气瓶时，如果发现有角阀压盖松动、手轮关闭上升等现象。

3落实岗位责任制

食堂液化气由食堂负责人对液化使用进行管理监督，施工现场使用液化气时由专职安全员进行监督管理，严格按本管理规定执行。