# 安全生产事故教育案例

某企业发生一起桥机起吊事故，事故经过是：一台30t/5t桥机在对一件尺寸为8300mmx3250mmx120mm，重约25.4t的拼焊钢板进行1800翻身吊运时，由于操作者选用的钢丝绳及卸扣等起吊工具偏小，起吊方法上有误，因此，当桥机起吊工件呈垂直状态大车行驶约30cm时，承重的Φ39mm卸扣销轴突然被剪切断开，钢板坠落在焊接平台上，一台焊接设备当场砸损，所幸没有造成人身伤害的事故。

一、单项选择题

1.由建筑物进人桥式起重机的门和由司机室登上桥架的舱口门，应设_。

A.护栏B.报警装置C.连锁保护装置D.幅度指示器

2.下列不属于特殊工种的是_。

A.起重司机B.司索工C.电焊工D.车工

二、多项选择题

3.以下操作正确的是_。

A.司索工要对吊物的重量和重心估计准确，如果是目测估算，应增大20%来选择吊具

B.使用旧吊索时，应根据情况降级使用

C.吊运大而重的物体应加诱导绳，诱导绳长应能使司索工握住绳头

D.吊物捆扎部位的尖棱利角不应加垫物，可用于防止起吊后吊索滑动或吊物滑脱

.桥式起重机上应安装的安全防护装置有_。

A.缓冲器B.偏斜调整和显示装置

C.上升极限位置限制器D.超载限制器

三、简答题

5.-桥式起重机主梁为什么要有一定的上拱度?

6.桥式起重机应设哪些安全防护装置?简述起重作业的安全对策措施。