# 施工用电安全责任书范文

一、组织措施

1.建立用电定期维修制度，有专业电工每月检修一次。

2.建立安全检查测制度，确保保护装置动作可靠性，及时消除事故隐患责任到人。

3.建立安全用电责任制，对用电工程各部位的操作，监护落实到人。

.工地电工持证上岗。

二、安全用电技术措施

1.认真贯彻执行项目部(施工现场临时用电安全技术规范)和安全用电的有关规定及安全技术规程、现场布局、均按三级配电、二级保护，确定施工用电安全。

2.各种电动机械设备应符合安全用电要求，做到以一机一闸一保护，严禁一闸多用并保证正确可靠的接地与接零，没处接地电阻进行实测实量，最大不超过4Ώ。

3.停送电严格按规范顺序操作，不允许单人进行，严格监护。

.现场电气线路，必须按规定穿管埋设(架设)规范分理，不得任意拖挂，电线一绝缘良好，不得断裂破皮、施工现场不准采用花线、塑料线做电源线。

5.电气装置的进线端和出线端必须做固定连接、应有护口保护，电缆严禁用裸钢丝固定。

6.配电箱内电器装置应定期检修，确保漏电保护装置灵活可靠，检修是必须悬挂停电表示牌、连接必要的接底线，检修有相应级别的专业电工进行，检修人员必须穿戴绝缘手套，使用电工绝缘工具，有统一组织和专人指挥。

7.配电箱各分支应标示其名称、用途，各配电箱应有防尘、防雨措施，并配锁，由专人管理。

8.电焊机单独设开关，外壳做接地接零保护，一次线长度不大于5米，二次线长度不大于30米，两侧线压接牢固并安装可靠的防护罩。

三、电气防护措施

1.根据定期设备的用电量选择导线截面，从理论上杜绝线路的过负荷使用，保护装置认真选择。

2.电气操作人员要认真执行规范正确接连导线，接线柱要压牢、压实。

3.现场中的电动机严禁超载使用，点击四周无易燃物，发现问题及时解决，保证设备正常运行。

.施工现场的高达设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地，以免雷电及静电火花引起火灾。

5.配电箱、开关箱内严禁存放杂物，并派专人负责清扫。

6.施工现场应建立防火检查制度，强化电气防火领导体质，建立电气防火队伍。

四、为落实临时用电安全责任制，各工程部严格遵守以上各措施并对临时用电安全责任全负责，接受公司监督、检查。

五、如果不按安全用电操作规范所造成的经济损失及人员伤害，均有施工负责人承担。

项目负责人：

安全员：

电工：

年月日