# 仓库防火安全措施

1.进仓检查：拒存品质不良、包装不合格的物料。

2.定期检查：应当每天开门检查，每天下班休息前，务必清除库房周围可能引起火灾的纸屑、汽油及其他易燃废物。

3.库房附近应设臵警告危险标志。

.库房内严禁烟火。

5.堆放货物距离电灯、电线、窗户及货堆相互之间应至少有0.5米的空隙。电灯开关应装在仓库主门外面，不用时应将电源切断，以防漏电失火。

6.仓库内应保持清洁，包装材料应及时清理，储存区域之通道上严禁放臵物;

7.如需焚烧废纸或垃圾时，应离开库房至少15米以上，并且要防止火星及余烬四处飞扬。

8.电气开关、插座应使用适当的保险丝，不能过粗，更不能使用铜丝代替。

9.电热器及照明设备应随时检查，如有故障或可能发生危险之处，应马上修理或更换。

10.无论是电动或内燃机启动之起重机，必须为防爆型，并注意排放火星的危险状况。

11.未经过训练的人员，严禁驾驶起重机。

12.储存、堆积货物时，应注意不可妨碍消防设施安全通道。

13.仓库的钥匙应另配一把交值班员或守卫，以防万一。

14.仓库内的消防设备应定期检查测试，保持正常使用状态。