# 水泵设备购销合同范文最新2023

甲方：

乙方：

一、经双方友好协商，甲方决定将安居乐园家居购物广场设备工程的水泵由乙方供应。双方根据《合同法》和《工业设备质量验收规范》达成如下协议：工程概况

1、工程名称：。

2、工程设备地点：。

3、工程设备范围：整栋大楼内的水泵。

4、水泵设备数量：31台

5、合同款：总计金额(大写)：

二、设备如下表:

三、基本技术要求

1、本设备合同分为单级卧式离心泵，多级立式消防泵，潜水泵等。

2、单级卧式离心泵工作条件：

<1、转速：1480r/min;流量范围：100—400m3/h;介子温度：-10oC—80oC、120oC;环境温差：最大+40oC;最大工作压力：1.6Mpa(200及以下口径)和1.0Mpa(250及以上口径);汽蚀余量必须是实测值，实际使用时应加0.5m的安全裕量。

<2、材质部分：

泵壳、泵盖、叶轮为优质铸铁，消防泵叶轮为铜质材料GB9439—88泵轴：为不锈钢2Cr13GB3077—88机械密封动、静：硬质合金，碳化钨轴封：橡胶波纹管DIN29640。

<3、结构部分：

<3.1泵壳为泵脚支承型式的螺旋形泵壳。水平吸入，上方输出，且口径相同。法兰应符合GB4216.5标准并带有Rp1/4测压口。<3.2采用电机联轴器连接，机泵轴要完全同心，振动及噪音应低于规定值,水泵底座要配备抗震弹性碗状垫.

<3.3须采用进口轴承，电机选用上海ABB电机，功率和型号应符合ZEC-Norm标准。

<3.4电机防护等级为IP54。电机使用最高充许温升为≤70oC。启动转矩要大。

3、多级立式消防泵

<1所有结构、材质、工作条件基本同上;

<2所有技术参数以设备型号为主，泵中段部分加工精度必须保证同心，外壳厚实，吐出段应根据需要旋转方向，方便管路连接;

4、潜水泵

<1电机轴承需采用两个独立串联的机械密封，形成二道可靠的密封防线。在正常使用情况下，无故障运行时间应超过8000h。

<2电机外壳、各零件连接处需有可靠的静密封，并经严格的水压试验，不得有任何渗漏。

<3潜水泵防护等级为IP68，F级绝缘。

四、责任和义务

1、乙方承诺所有水泵不得使用任何翻新部件，以及用旧电机替代，否则承担由此造成的任何损失;

2、产品质量严格实行“三包”，包修、包换、包退，乙方承担所有费用;

3、正常工作状况下，所有水泵无故障率要达到95%;

4、保修期从验收合格之日起计算，保修期为壹年。

5、甲方有权为送到现场的其中任何一台水泵解体拆卸,以验明其内部配置是否符合合同约定的条件.

五、包装与运输

1、所有水泵包装必须完整结实，运输到现场的设备不得有任何破损，由甲方指定地点车板下交货，费用由乙方自理。

2、交货时间：15天，计20_年3月日至4月日。延迟一天交货，按合同总价的1%罚款;

3、货到工地由甲方以及监理工程师负责验收签证，并交付施工方。乙方必须设备资料齐全。须有产品合格证、质量检验证、产品说明书等资料文件。

4、水泵安装过程中，如发现质量问题，必须做到随叫随到，立即解决。如果甲方不满意，乙方必须无条件随时退换。

六、设备款的支付方式

1、无预付款。

2、水泵安装调试且试运行一个月后，如无任何质量上的问题，甲方支付设备款的%。总额余款的5%作为质保金一年质保期满后支付，时间从水泵验收合格之日起计算。

3、乙方同意以甲方门面抵付合同总额%的设备款。如甲方不愿以门面抵付设备款，则以汇票或转账支票支付。

七、违约责任

1、如因设备质量问题造成的甲方损失概由乙方赔偿。

2、如因设备质量问题造成的工程竣工延期亦由乙方承担责任。

3、乙方在接到甲方电话通知后3天内需到达现场进行售后服务。未在规定时间内到达，甲方有权另请人员维修，所发生的费用在质保金内扣除，且保修期相应顺延。乙方保修联系电话：联系人：地点：

4、乙方在签定本合同过程中，不得以商业贿赂的方式酬谢甲方人员，由此造成的后果概由乙方负责。

八、未尽事宜，双方协商解决。

本合同一试六份，双方各持三份。自双方签字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日