# 员工工作度管理制度

1、目的：规范工作服的管理，防止着装污染，确保人员卫生符合GMP要求。

2、范围：素食车间、制粉车间、微粉车间、库房、保洁员工。

3、责任者：各车间、库房、后勤负责人。

、程序：

.1员工工作服是进入生产车间、库房的人员所穿着的职业装，所有进入生产车间、库房的人员均应按规定穿着相应的工作服。

.2生间车间工作服应防尘、防静电，不脱落纤维及颗粒状碎屑，耐洗涤、消毒，不易褪色。

.3生产车间工作服应切合岗位需要，式样简洁、设计合理，一般应符合以下要求：

.3.1洁净区工作服材质应选用化学纤维类，避免使用天然纤维织物，以减少细菌或其他微生物滋生。

.3.2洁净区工作服不使用纽扣、金属拉链及其它易脱落挂件(应选择无毒尼龙拉链);领口、袖口、裤角等处应设计为松紧式，以减少人体脱落物对生产过程的污染。

.3.3工作服一般不宜选择深色、暖色(如深红色、橙黄色等)及复色面料，以防影响工作人员对药品或包装材料颜色的正确判断。

.3.4除必要的编号外，工作服上不得有其它装饰图案及花纹。

.4工作服按编号专人专用(参观服除外)，投入使用的工作服应在规定位置印有编号。

员工工作服管理制度版本号:S1.0

.5工作服编号规定如下：

.5.1素食车间员工的工作服(包括鞋、帽)编号：S001～S300。

.5.2制粉车间员工的工作服(包括鞋、帽)编号：Z001～Z100。

.5.3微粉车间车间员工的工作服(包括鞋、帽)编号：G001～G100。

.5.4品管部员工的工作服(包括鞋、帽)编号：W001～W100。

、5.5参观服无编号。

.6生产区工作服分类如下：

.6.1白色洁净区生产车间员工作服(帽、鞋);洁净区生产人员穿着。

.6.2蓝色一般区分工作服(帽、鞋);一般区生产人员、维修人员穿着。

.6.3(3)蓝色一般区参观服(帽、鞋);进入一般区的临时外来人员穿着。

.7工作服由公司后勤部门统一定制，专人管理，统一发放并做好记录。

.8工作服定期由专人清洗、消毒并有记录。不同区、不同洁净级别区域的工作服应在规定的洗衣房清洗、消毒或存放。

.9工作服的添置、废弃由公司后勤部门应按规定程序进行并有记录。在使用期内的工作服不得带出生产区。废弃的衣物应在原编号附近印上醒目的“报废”字样，并立即移出生产区。

四川森态源生物科技有限公司