# 综放工作面初次放顶专项安全技术措施有哪些？注意事项是？

1、制作专用的平台架便于搭设装药平台，供装药人员使用。

2、装药前必须清净炮眼，装药时作业人员分别站在装药平台的上方和下方，用φ70×2500mm的木制炮棍将装有药卷、炮泥和导爆索的PVC管装入相应长度的炮眼内，装药时在最后一管药底部托一个特制防滑逆止片，PVC管之间上好接头，后一根管顶送前一根管，导爆索露出炮眼口并悬空。

3、炮眼内填装次序为：PVC管、炮泥、防滑逆止片、木楔。将相应长度的PVC管装入相应长度的炮孔内，再用炮棍将木楔子顶入炮眼内，装入时注意不能将导爆索顶断，之后用大锤将木楔子砸紧，但不得将雷管脚线弄断。

、从机尾向机头依次进行，直至44个炮眼都装药完毕。

5、炮眼采用连续偶合方式装药，并采用双雷管、双导爆索引爆。每一根导爆索用一发雷管起爆，两发雷管采用并联方式连接，用胶带纸或捆绳将雷管和导爆索绑扎牢固，注意雷管的聚能穴端应和导爆索的传爆方向相同。

6、为安全起见，放炮采用一次爆破(从机头向机尾方向)，一次联线，同时起爆，最后一段的延期时间不得超过130ms。