# 土木工程专业个人面试自我介绍

1、你认为土建工程师的岗位职责有哪些?

解答：对于此问题的话，面试者需要从以下几个方面回答。

1、合同;

2、工程材料;

3、工程质量、进度、安全、成本;

、工程资料;

5、现场验收。对于这一问题的回答，应为答案比较固定，没多少自由发挥的余地，因此面试者尽量在面试前准备好这一问题的回答。

2、如果给你一批钢筋，你应该怎么验收?

解答：

1、了解钢筋的产品合格证、出厂检验报告，标示等;

2、钢筋的品种型号、规格、数量、位置等;

3、钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、搭接长度、接头面积百分率;

、箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等;

5、预埋件的规格、数量、位置等。

3、大体积砼施工方法?防止砼温差引起裂缝，主要措施有哪些?

解答：

1、施工时宜选用发热量低，初凝时间较长的矿渣水泥;

2、根据施工具体条件，尽量选用5-40mm的石子，增大骨科粒径，可减少水泥用量，降低水化热;

3、选用适量的缓凝剂(如本质素磺酸钙)和外掺剂(粉煤灰)，减少水泥用量，降低水化热;

、砼浇筑时应尽量扩大浇筑工作面，放慢浇筑速度和浇筑厚度，浇筑后的砼在初凝前进行二次振捣，防止应砼沉落而出现的裂缝;

5、大体积砼在夏季浇筑大体积砼时，可采用水养护办法，冬季大体积砼浇筑时，为防止表面温度散热过快，应在外部覆盖保温材料或短时加热法。(PS:此题专业性较强，应试者考察的是面试者对施工中技术方面的问题。如果你不能很好的理解的话，那在面试之前，建议你将此题背下来。)

、工地文明施工的保护项目有哪几项?并简单的说一下

解答：文明施工保护项目共有六项。

1、施工现场周围设置围栏，市区要求2.5m，其余地区要求1.8m;

2、设有大门和门卫封闭管理，与施工无关人员禁止入内;

3、施工现场进行硬化处理;4、按总平面挂牌对方材料;

6、作业区和生活区要分开;7、现场设消防措施。

5、试述造成楼地面“三起一裂”的原则及防治措施?

解答：“起砂、起皮、起壳”原因有：水泥标号不够或使用过期水泥，砂浆过稀，抹压遍数不够，养护不好等;开裂原因有：砂子过细，楼面基层清理不干净，素水泥撒灰面不匀，抹压不实，未做分格缝，砂浆层过厚或基层湿润不够等。防治措施：严格控制水泥标号，砂采用粗砂，含泥量不大于5%，基层清理干净并凿毛，提前一天洒水湿润，浇捣前应先刷一道1：0.40-0.45素水泥浆，门边、多孔板搁置等处设分格条，表面分三次抹压，严格掌握抹压时间，24小时后，及时保养，至少连续养护7天后方准上人。