# 仓库防潮措施

1根据情况减少用湿抹布、湿拖把对仓库进行清洁，而应多用干抹布、干拖把。若有积水及时排空。

2库外应进行湿度观测，当库内湿度高出库外湿度15度以上时，时应及时打开通风窗、通风槽等进行换气通风，反之必须紧闭仓库。

3石灰是吸附剂，1公斤生石灰能吸附空气中大约0.3公斤水分。阴雨天可用布料或麻袋裹装生石灰后放置于库内各处，使室内空气保持干燥。

对仓库可开启强力风扇，加强库内空气对流，减少水珠凝结。

5不可用薄膜覆盖来防水珠，因为由于无法做到完全密封，薄膜下面依然会有大量水气，结成水珠后由于被薄膜覆盖，很难蒸发，极易出现霉质。

6仓库应保持风扇开启状态。

7纸箱货物堆放不可过密，应尽可能松散，如果太紧密，空气对流会严重受限，潮湿空气长时间聚集不散极易产生霉质。

8对于箱装较重货物，应尽可能降低堆放高度，如堆放较高，外簟受潮变软，承重力下降，极易因重压而导致外箱拐角破裂。

9检查货物时应仔细检查货物外箱的封箱胶带，货物表面受潮最先会出现封箱胶带凝结极细小的水珠，一旦发现，必须组织员工进行擦拭以及其它除湿措施。

10货物必须放在托盘上，不可直接置地堆放，对短时间无法获得托盘的仓库，必须定期翻堆，因与地面接触的货物因地面水气渗透无法挥发，凝结成水，时间一长，货物外箱会出现严重的霉烂。

11可以考虑使用高效吸湿的干燥剂，目前吸湿能力比较好的是氯化钙、复合物类的干燥剂。