# 公司货物运输管理规定范文

1目的与范围

为了在油品在装卸、运输过程中做到贯彻“安全第一、预防为主”的方针，防止和杜绝各类事故隐患的发生，保证安全生产和人民生命财产的安全，制订本制度，本规定适应油品运输安全管理和监督。

2检查

2.1出车前巡回检查。

2.1.1检查车辆各部件是否完好有效，半挂车查转盘固定螺丝、转盘锁销。

2.1.2检查随车灭火器、防火罩、静电带、危险品三角灯、危险品标志牌是否完好齐全。

2.1.3检查呼吸阀是否畅通，罐盖橡胶垫是否完好，油罐罐盖能否盖紧;罐体、阀门有无泄漏的现象。

2.2检查各类证件是否齐全有效。

2.2.1检查劳动保护用品穿戴是否齐全。

2.2.2冬季出车检查铁锹、防滑链等防滑工具是否携带齐全。

3车辆行驶

3.1车辆进、出车场做到一挡进、二挡出，严禁相互超越或抢道。

3.2严守交通法规和安全操作规程，特别是遵守《中华人民共和国道路交通安全法》，超车时，做到前车不让不超，视线不清不超，道路及车前有障碍物不超;会车时礼让三先：先慢、先让、先停：行车中与前车保持规定距离，防止前车突然紧急制动;转弯时，应减速、鸣号、靠右行。

3.3行车中严禁吸烟，若吸烟请将车辆停放到道路右侧临时停车场(点)，不得随意在道路上停放车辆，影响过往车辆正常通行，吸烟时要远离车辆，到下风处吸烟。3、4坡道行驶严禁空挡滑行，更不准发动机熄火滑行。

3.5雨雪滑路行驶。不准使用紧急制动和猛松油门，急打方向，必要时及时安装防滑链条。

3.6凡标有黄实线的路段严禁超车或掉头、转弯。

3.7牵引车、拖挂联接部位不牢固、安全防护装置不全、机件有故障的挂车严禁行车。

3.8夏季原油运输，合理安排运行时间，避开高温时段，防止因高温蒸发成品油溢罐。4装油

.1执行中石化盐城石油分公司油库、加油站相关安全管理规定

.1.1进油库前，车辆按顺序靠道路右侧排队停放或者按油库、加油站的要求排队停车，自检随车灭火器、防火罩、静电带是否完好有效;并将阻火罩拔到正确的位置。驾驶员按规定穿戴好防静电服和无铁钉底的鞋。

.1.2经油库、加油站安检人员检查合格后，自觉将自带的火种、手机等危险物品入柜保管，驾车慢行进入装油区，按顺序排队待装。

.1.3装油前联接好接地线，将静电带接地，检查放油阀门是否关紧，再将放油鹤管插人罐口，通知装油人员放油，坚守岗位听从装油人员的指挥。

.1.4驾驶员与油库计量员共同对油进行验收，双方无异议后在相关单据凭证签字，盖紧罐盖，打好铅封，解除接地线。将车慢慢驶出装油台。

.1.5严禁在装油台区域内检修车辆。

.2卸油

.2.1执行中石化盐城石油分公司油库、加油站相关安全管理规定

.2.2进入成品油卸区前先戴好阻火器，穿戴好防静电服及元铁钉底的鞋。

.2.3经加油站安检人员检查合格后，自觉将火种交安检人员保管，驾车慢行进人卸油台。

.2.4车辆进入卸油台停稳后，实施制动，防止车辆滑动。

.2.5首先接好接地线，驾驶员与加油站计量员共同对油进行验收，双方无异议后在相关单据凭证签字盖章，打开油罐罐盖后，再通知卸油工作人员开阀放油。

.2.6成品油卸完后，关紧阀门，盖好罐盖，打好回车铅封，解除接地线，驾车慢行驶出卸油台。

.2.7严禁在卸油台区域内检修车辆。

5收车检查

5.1当驾驶员执行完任务，回到车场后，要认真落实回场检查。

5.1.1检查车辆各部件是否完好有效，半挂车查转盘固定螺丝、转盘锁销。

5.1.2检查随车灭火器、防火罩、静电带、危险品三角灯、危险品标志牌是否完好齐全。

5.1.3检查呼吸阀是否畅通，罐盖橡胶垫是否完好，油罐罐盖能否盖紧;罐体、阀门有无泄漏的现象。

5.2检查各类证件是否齐全有效。

5.3检查整理相关单据凭证。