# 安全生产管理挂牌制度

1、检查修理机械设备时，必须停电(有明显断开点)挂“有人作业，禁止合闸”标示牌，并通过相关岗位联合签字确认，并备案到中控室，标示牌必须执行谁挂牌谁取牌的原则，严禁非挂牌人员取牌合闸。在远程操作开火或电力线受影响的情况下，必须要有专人进行监护，如果当班工作未完成，在交接班时要指定责任人，将标示牌一起交接，并做好交接记录，检查修理工作完毕，由挂牌人确认安全无误后，方可摘牌将设备交有关人员操作。

2、正常运转的机械设备，电力线路开关，必须挂“设备在运行”“严禁拉闸”标示牌，并指定负责人。

3、在易造成绞伤、烫伤、触电等事故发生的危险部位，要有明显位置悬挂相应的标示牌(如运行时禁止加油，禁止跨越，当心触电等)，以提醒职工防止事故。

、在防火区，煤气区和有塌方滑坡危险的区域要在门口周围明显的部位悬挂相应的标示牌，(如禁带火种，煤气区禁止停留，当心煤气中毒，当心塌方等。

5、所挂标示牌必须与实际情况相符，严禁错挂。

6、指示牌必须干净，整洁，妥善保养不得损坏。