# 开启密闭瓦斯排放工作需要做足哪些安全措施准备？

1、此项工作由安监科朱万红统一指挥，通风管理员和现场瓦斯员、电工共同协助完成工作。

2、排放风流流经路线：新鲜风经风筒→高炭一水平南1102南回风巷→高炭总回风巷→地面。

3、安全撤离路线：高炭一水平南运输大巷→中元副暗斜井井口→行人副井→地面。

、站岗警戒地点：(1)高炭一水平南1102运输巷外大巷，严禁一切与瓦斯排放无关的人员进入瓦斯排放回风流区域。

6、开启密闭的同时必须用软水管不停的淋开启位置(开启密闭时，用钢钎撬，用二锤敲，在开启时要避免火花)。

7、排放瓦斯前，必须切断回风流中全部电器设备的电源，人员全部撤至全风压供风的新鲜风流中。

8、排放瓦斯前瓦斯员必须认真检查局扇是否拉循环风，并认真检查局部通风机及其开关附近10米范围内的瓦斯、二氧化碳浓度，只有在瓦斯、二氧化碳浓度小于0.5%时方可开起局部通风机进行瓦斯排放工作。

9、此次瓦斯排放采取在全风压供风的新鲜风流中断开风筒接头法控制瓦斯排放量，排放前必须在回风汇合处悬挂一只校验正确的瓦斯便携仪，同时瓦斯员不断的进行瓦斯检查，并将检查数据及时汇报排放人员，以便排放人员控制瓦斯排放量，回风流中瓦斯浓度必须控制在1.0%以下，严禁超限排放瓦斯。

10、排放瓦斯一定由外到里、一节一节的按规定排放，同时清理危帮危顶及掺妤支柱，前进一米处理一米，确认安全后才能继续向前推进，一直到碛头。

11、瓦斯排放结束后，瓦斯员必须对排放瓦斯的整个巷道内(包括排放经过的回风区域巷道)的瓦斯、二氧化碳浓度进行一次全面检查，并等待30分钟没有变化后，排放人员方可离开。

12、经全面检查没有异常，方能拆除站岗人员，通知电工准备送电工作。

13、被切断电源的电器设备必须等电钳工检查证实完好后，方可通电启动。

14、排放结束后及时汇报矿调度室，以便安排正常生产。

好了今天小编的介绍就到这里了，希望对大家有所帮助!如果你喜欢记得分享给身边的朋友哦!