# 国内变换工艺设备泄漏原因分析及应对措施

(1)设备泄漏原为设计结构没有无废锅进水防冲板结构，造成水流直接冲击换热管。

(2)设备操作温度高，液位控制过低，引起换热管气相部分振动。

(3)另一方面就受子质量可能存在质量问题。

2、山东某水煤浆工艺煤化工单位蒸汽过热器甲醇合成产蒸汽带水。原因分析：带液冷激造成泄漏。

3、陕西某石化下属煤化工单位2#蒸汽发生器、蒸汽发生器、水冷却器泄露，原因分析：是折流板间距过大形成共振所致，后增加一层支撑板进行加固后效果明显。