# 安全防护措施

四口五临边、高处作业防护措施：

1、基坑的防护：

本工程基础较深，根据现场情况在基础的四周设置通长防护栏，外挂密目安全网。

2、高处作业的防护：

因本工程为框架剪力墙结构，所有防护架结构均用48×3.0mm的钢管搭设，连接件用扣件，搭设高度高出操作层一步，步距1.8米，外面张挂密目安全网，防护架与建筑物有牢固的连接，所有安全出入口均搭设长4.5m、宽3m的防护棚。

3、临边及操作棚防护：

本工程四周设围墙封闭，临边部位采用钢管架体围护，高度不低于1.2米，涂刷分格色警戒。钢筋、木工、搅拌机等操作场地搭设防护棚、围档，具体按附图。

、洞口周边的防护：

洞口尺寸大于等于300mm均做防护，洞口小于1.5×1.5m时预埋通长筋或设置固定盖板，大于1.5×1.5m的洞口，周围设二道护身栏杆，中间覆盖水平安全网，电梯井口设高度不低于1.8m的工具式金属防护门，每三层电梯井处设一道水平安全网，防坠落，门洞及其它竖向栏杆的制作参照附图。由室内通往阳台门洞设两道水平栏杆。

5、个人防护：

进入施工现场所有人员必须戴好安全帽。凡从事2m以上，无法采取可靠防护设施，高处作业的人员系好安全带，从事电气焊、剔凿等作业的人员要使用面罩或护目镜，特种人员持证上岗，并佩带相应的劳动保护用品。

6、对尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台、挑平台周边，雨篷、挑檐边都必须设置防护栏杆。

7、分层施工的楼梯口和梯段边、道路都必须安装临时护栏，顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。

8、施工用电梯和脚手架等与建筑通道的两侧边，必须设防护栏杆，地面通道上部应装设安全防护棚。

9、施工电梯垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口应设置安全门或活动防护拦杆，并喷上"随手关门"的广告用语。

10、防护栏杆应由上、下两道栏杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.2m～1.8m，下杆离地高度为0.4m～0.6m，对防护栏杆高1.5m以上应有三道横杆，并加挂安全立网，横杆长度大于2m时，必须加设栏杆柱。

11、对栏杆柱的固定，在基坑四周固定时，可采用钢管打入地面50～70cm深，钢管离外墙边的距离，不应小于50cm，当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时，可用预埋件与此同时钢管或钢筋焊牢。

12、栏杆柱的固定及其与横杆的连接，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处，能经受任何方向的1kN外力。

13、防护栏杆必须自上而下用安全网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板，或40cm的挡脚笆，挡脚板或挡脚笆上如有孔眼，不应大于25mm，板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。

14、在洞口作业时，板与墙的洞口，必须设置牢固的盖板，防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。

15、施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处，除设置防护设施与安全标志外，夜间还应设红灯示警。

16、楼板屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm的洞口，必须用九合板模板作盖板，并沿四周钉上铁钉，防止挪动移位。

17、楼板面等处边长为25-50cm的洞口，安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口，用九合板作盖板，盖住洞口，并有固定其位置的措施。

18、边长为50～150cm洞口，必须设置以扣件扣紧钢管而成的网格，并在其上满铺木板或脚手片。

19、边长在150cm以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下挂设安全平网。

20、垃圾井道和烟道，可参照预留洞口作防护，如有临时性拆移，需经施工负责人标准，工作完毕后必须恢复防护设施。

21、对竖向洞口，凡落地洞口应加装开关式，工具式或固定式的防护门，门栅网格的间距不应大于15cm，也可采用防护栏杆，下设挡脚板。

22、下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口，如侧边落差大于2m时，应加设1.2m高的临时栏杆。

23、对邻近的人与物有坠落危险性的其他竖向的孔、洞口，均应予以盖没或加以防护，并有固定其位置的措施。