# 修路承包合同书_修路承包合同书范本

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称甲方)

根据甲乙双方共同协商，乙方自愿承包修建央里村至玉洪盘贤村标村的屯级道路，为明确双方责权，特订立本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程规模：初步测量为4.5公里，但以双方共同确认工程量为准。

四、技术质量要求

1、路基宽度为5.1米以实计算(含水沟0.6米)，要求线路顺畅平直，护墙稳固，边坡要求为1:0.75。

2、路面：用10-20公厘的风化石铺设3.5米宽(弯道铺设4米宽)，厚度为15公分，并用压路机压实，要求路面平整，不允许有马鞍形状。

3、水沟：按0.6米宽×0.4米深×0.3米底宽开挖，要求线形顺畅，水流无阻碍。

、涵洞，每公里设三道(根据地形设计)，规格：浆砌、主板内容0.8米深×0.7米宽，或用涵管浆砌，规格：内空大于Φ60公分，并设有涵帽，规格20×20×100公分，浆砌跌水井规格：0.8米深×0.8米宽×0.7米底，并低于涵洞10公分，浆砌出口喇叭口。

5、辍车道：每公里设三道，规格6米宽×20米长并铺砂5米宽。

6、回头弯道半径不小于10米。

7、路面坡度(纵度)不大于10%。

五、工程时间

以甲方通知进场为准(双方约定并签经书面确认)工期约定为进场之后的60天内完成。

六、承包金额

甲方按每公里4万元承包给乙方施工，乙方保证按上述标准做好并通过相关部门的验收。

七、付款方式

乙方机械进场后，甲方支付壹万元作为乙方的启动资金，过后甲方视乙方完成的工程量，预付工程量的50%工程款，工程完工验收合格后，甲方支付100%(不需要乙方开票)。

八、甲乙双方责任

1、甲方负责乙方进场的施工，确保乙方施工顺利，负责道路线路的各方面协调工作。

2、乙方负责施工管理及安全工作，健全施工安全措施，所发生的一切安全事故均以甲方无关。

3、乙方应积极做好施工工作，利用一切有利因素加快施工进度，遵守当地的村民及民风民俗。

九、其它

1、合同签订后5天内乙方未动工建设的，甲方收回承包指标，不再给乙方承包施工。

2、2012年月日前不能竣工的，甲方可按乙方实际所做工程量进行实地评估，按评估完成的实际工程算80%结算给乙方资金，乙方不得以任何形式拒绝。

3、本合同经甲乙双方签字后生效，双方签字确认完工后自动废止。

、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有共同效力。

甲方：乙方：

年月日：

下一页更多精彩“修路承包合同书”