# 如何去除车内异味

前言：随着我们的生活水平越来越高，生活品质也越来越高，汽车几乎成为了每个家庭必需的交通工具。各种问题也会随之而来，以下分享如何去除车内异味。

## 如何去除车内异味 第1篇

方法一：用通风晾晒的方法去除汽车内的异味

我们都知道，刚买的新车都会有一种难闻的塑料味。这是由车内的塑料坐垫和其他的一些塑料制品产生的。另外，新车的空调刚开始也会产生异味。

这些异味不仅难闻，还会对人体产生一些危害。所以，我们在提车后，首先要做的便是进行通风，在天气好的时候，把车停到干燥通风的地方进行晾晒，去除车内异味的效果是立竿见影的。尽量不要把车停到潮湿的地方，时间一久，会产生霉味，对车的使用寿命也会产生影响。

方法二：在车内放置柚子皮、橘子皮来去除汽车内的异味

很多朋友在用车或者不用车的时候，为了防风或者防尘，通常都会把窗户关上。但是这样时间一久，汽车产生的热量还有塑料变热产生的异味以及讨厌的汽油味等味道都会很难散发出去，因此进入车内会感到十分难闻甚至头晕。同时，汽车内的味道也是人们会产生晕车现象的原因之一。因此，在车内放置橘子皮和柚子皮一类的东西，会清除车内的异味，清新空气。

这是因为柚子皮和橘子皮这类的果皮，有着较强的吸附异味能力，因此不仅能够产生一些清新的香气，还能够吸附车内异味，令人心旷神怡。

方法三：使用活性炭包来去除汽车内的异味

活性炭具有很强的吸附异味的功效，能够强有力地吸除甲醛和其他异味，因此在车内放活性炭包是去除车内异味的一个好办法。

方法四：使用食用醋来去除汽车内的异味

食用醋，尤其是白醋，在我们的生活中的应用的十分广泛，不仅也可以用来清除污渍，而且在祛除异味方面也有非常明显的效果。它所特有的醋酸，能够和车内的甲醛和其他异味中和，因此可以去除车内异味和对我们身体健康有害的甲醛。

在日常不使用车的时候，可以把醋倒在清水里，放进喷壶。用它来对车内的座椅、车门喷过之后，再用抹布进行擦拭。这个方法，去除车内异味的效果真的是立竿见影。

## 如何去除车内异味 第2篇

汽车的维修方法

1、排气管冒黑烟

故障判定：真故障。

原因分析：表明混合气过浓，燃烧不完全。主要原因是汽车发动机超负荷，气缸压力不足，发动机温度过低，化油器调整不当，空气滤芯堵塞，个别气缸不工作及点火过迟等。

排除时，应及时检查阻风门是否完全打开，必要时进行检修;熄火后从化油器口看主喷管，若有油注出或滴油，则浮子室油面过高，应调整到规定范围，拧紧或更换主量孔;空气滤清器堵塞，应清洗、疏通或更换。

2、车辆的排气管排出蓝色的烟雾

故障判定：真故障。

原因分析：是由于大量机油进入气缸，而又不能完全燃烧所致。拆下火花塞，即可发现严重的积炭现象。需检查机油尺油面是否过高;气缸与活塞间隙是否过大;活塞环是否装反;进气门导管是否磨损或密封圈是否损坏;气缸垫是否烧蚀等，必要时应予以修复。

3、车辆排气管冒白烟，冷车时严重，热车后就不冒白烟了

故障判定：假故障。

原因分析：这是因为汽油中含有水分，而发动机过冷，此时进入气缸的燃油未完全燃烧导致雾点或水蒸气产生形成白烟。冬季或雨季当汽车初次发动时，常常可以看到排白烟。这不要紧，一旦发动机温度升高，白烟就会消失。此状况不必检修。

4、发动机噪声大，车辆原地踩加速踏板时，有“隆、隆”异响，发动机舱内有振动感。

故障判定：使用类故障。

原因分析：举升车辆，可看到发动机的底护板有磕碰痕迹。如果路面有障碍物而强行通过，发动机底护板就要被磕碰。底护板变形后与发动机油底壳距离变近，如果距离太近，当加速时油底壳与底护板相撞就会发出异响并使车身振动。所以，行车中一定要仔细观察路面，不要造成拖底现象发生。处理方法：拆下底护板，压平校正即可。

5、车辆的转向盘总是不正，一会向左，一会向右，飘忽不定

故障判定：真故障。

原因分析：这是由于固定在转向机凹槽中的橡胶限位块已完全损坏导致。将新限位块装复后，故障完全消失。

6、每次开启空调时，其出风口有非常难闻的气味，天气潮湿时更加严重

故障判定：维护类故障。

原因分析：空调的制冷原理是通过制冷剂迅速蒸发吸热，使流经的空气温度迅速下降。由于蒸发器的温度低，而空气温度高，空气中的水分子颗粒会在蒸发器上凝结成水珠，而空气中的灰尘或衣服、座椅上的小绒毛等物质

容易附着在冷凝器的表面，从而导致发霉，细菌会大量繁殖。这样的空气被人体长期吸入会影响驾驶员及乘车人的`身体健康，所以空调系统要定期更换空调滤芯，清洁空气道。

## 如何去除车内异味 第3篇

车辆保养的方法

1、及时清洗车辆

大雨过后，雨水中的酸性物质会对车漆造成伤害，如果不及时清洗车子，会对汽车漆面造成损害。为防止漆面褪色老化，雨后最好给爱车进行打蜡或者封釉。

2、检车车子电路

下雨天，车子由于点火系统过于潮湿而产生漏电，造成点火不良，发动机不易启动。

当车子涉水后，要及时检查，发现由于点火系统过于潮湿，发动机性能下降，可以用非纤维的纸巾将电器擦干，然后再尝试启动。

3、注意车内除湿

下雨天，空气潮湿，车友要注意汽车内部的防菌，尤其是汽车坐垫、纺织品地毯、出风口等卫生死角。

下雨的时候，可以打开空调冷风，这样不仅可以除去雾气，还有除潮的功能。在车内放置一卷旧报纸，也能有效去除车内的潮气。

4、底盘护理

大雨过后，应及时清洗底盘，底盘是喝地面最贴近的部位，如有污泥存积，很容易使湿气藏匿其中导致底盘生锈，轮胎处甚至还可能松动穿孔。

底盘封塑能使底盘与空气隔绝，达到防腐、防锈、隔音的功能。需要注意的是，底盘封塑前，要使用专用的去污剂去除底盘上附着的沥青、油污，对传动、排气系统的散热部位进行遮拦，这样才能起到良好的防护效果。

5、雨刮保养

雨刮器很重要，因此对它的检查保养要更加细心到位。拉起雨刮器，用手指在橡胶雨刮片上检查是否损坏及橡胶叶片的弹性。若叶片老化、硬化，出现裂纹，就应及时更换。

6、大灯有雾隐患大

下雨的时候，车辆的大灯容易进水，亮度受影响，车灯的照射方向发生改变，还可能损坏大灯，带来安全隐患。

如果大灯内有水雾，可以打开大灯。开10分钟后车灯内的水雾是否开始消失，一小时后是否能够彻底消失;如果还有水雾，就要到专业的售后服务站进行处理了。